PHỤ LỤC 4.5-DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM TẠI

PHÒNG XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA TRUNG TÂM

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp áp dụng | Mức độ giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế: |  |  |
| 1 | Màu sắc | TCVN 6185:1996 | A |
| 2 | Mùi vị | TCVN 2653:1978 | A |
| 3 | Độ đục | Máy đo độ đục TN 100IR | A |
| 4 | Clo dư | Máy đo clo dư Hanna HI 93711 | A |
| 5 | pH | TCVN 6492:1999 | A |
| 6 | Hàm lượng Amoni | Thuốc thử nesler | A |
| 7 | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) | TCVN 6177:1996 | B |
| 8 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | A |
| 9 | Độ cứng tính theo CaCO3 | TCVN 6224:1996 | B |
| 10 | Hàm lượng Clorua | TCVN 6194:1996 | A |
| 11 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F--D | B |
| 12 | Hàm lượng Asen tổng số | TCVN 6626 : 2000 | B |
| 13 | Coliform tổng số | TCVN 6187-2: 1996 | A |
| 14 | Coliform chịu nhiệt | TCVN 6187-2: 1996 | A |
| II | Chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế: |  |  |
| 1 | Màu sắc | TCVN 6185:1996 | A |
| 2 | Mùi vị | TCVN 2653:1978 | A |
| 3 | Độ đục | Máy đo độ đục TN 100IR | A |
| 4 | pH | TCVN 6492:1999 | A |
| 5 | Độ cứng tính theo CaCO3 | TCVN 6224:1996 | A |
| 6 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | Máy đo độ dẫn Conductivity/TDS | B |
| 7 | Hàm lượng Amoni | Thuốc thử nesler | B |
| 8 | Hàm lượng Asen tổng số | TCVN 6626 : 2000 | B |
| 9 | Hàm lượng Clorua | TCVN 6194:1996 | A |
| 10 | Hàm lượng Đồng tổng số | TCVN 6193:1996 | C |
| 11 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F--D | B |
| 12 | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) | TCVN 6177:1996 | B |
| 13 | Hàm lượng Chì | TCVN 6193:1996 | B |
| 14 | Hàm lượng Mangan tổng số | SMEWW 3111B | A |
| 15 | Hàm lượng Niken | TCVN 6193:1996 | C |
| 16 | Hàm lượng Nitrat | TCVN 6180:1996 | A |
| 17 | Hàm lượng Nitrit | SMWW-4500-NO2- -B | A |
| 18 | Hàm lượng Natri | TCVN 6196-2 : 1996 | B |
| 19 | Hàm lượng Selen | TCVN 6183:1996 | C |
| 20 | Hàm lượng Sunphát | SMEWW 4500 - SO42- | A |
| 21 | Hàm lượng Kẽm | TCVN 6193:1996 | C |
| 22 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | A |
| 23 | Coliform tổng số | TCVN 6187-2: 1996 | A |
| 24 | Coliform chịu nhiệt | TCVN 6187-2: 1996 | A |

Ghi chú:

1. Theo QCVN 02:2009/BYT

- Mức độ giám sát A: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng

- Mức độ giám sát B: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng

2. Theo QCVN 01:2009/BYT

- Mức độ giám sát A: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần

- Mức độ giám sát B: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng

- Mức độ giám sát C: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm